Российская Федерация (Россия) Закрытое акционерное общество Институт «ПроектТехСтрой» 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская,18 тел. (342) 249-82-20 E-mail: uapsp@perm.raid.ru село Б.СОСНОВА БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ Генеральный план (КОРРЕКТИРОВКА) шифр 710 – 2007 Пояснительная записка Том 2 Положения о генеральном плане Генеральный директор Т.В.Литвинчук Главный архитектор проекта Т.А.Шилова Главный инженер проекта В.Н.Фролов г. Пермь 2007 # Оглавление 1. Цели и задачи проекта 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 1. Мероприятия по усовершенствованию планировочной структуры территории 1.1. Развитие села 1.2. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территории села 1.3. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории………………………………………………………………………………………… 2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 2.1. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения 2.1.1. Образование 2.1.2. Здравоохранениа 2.1.3. Культура и искусство 2.1.4. Физическая культура и спорт 2.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 2.3. развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 2.3.1. Водоснабжение 2.3.2. Водоотведение 2.3.3. Электроснабжение 2.3.4. Теплоснабжение 2.3.5. Газоснабжение 2.3.6. Телефонизация 3. Мероприятия по охране окружающей среды 3.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 3.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв……………………………….. 3.4. Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов 3.5. Мероприятия по охране лесов………………………………………… 4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 4.1.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 4.2.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах 4.3. Мероприятия по усилению пожарной безопасности 3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 4. Графические материалы: . # 1. Цели и задачи проекта Главная цель проекта генерального плана села Б.Соснова - обеспечение условий для устойчивого развития села. Для чего необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач (до 2025г.) - Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики; - Повышение уровня жизни и условий проживания населения; - Существенное улучшение экологической ситуации; - Достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития села; - Экономное использование всех видов ресурсов и рациональное землепользование; - Современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры; - Создание «гуманной» среды жизнедеятельности, сохранение природного и культурного наследия. Реализация этих целей и задач должна осуществляться через разработку конкретных программ развития села с выделением этапов и очередности их выполнения, через разработку последующих более детальных стадий проектов развития территории села, инженерных и транспортных инфраструктур и т.п. Это комплексная программа взаимосвязанных правовых, организационных, финансовых, научно-технических, градостроительных – многоуровневых и многофункциональных действий, направленных на достижение устойчивого развития территории. Градостроительный кодекс РФ дает определение устойчивому развитию. Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Основной целью генерального плана является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития села, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения и учета интересов граждан и их объединений. Ответственным органом за исполнение комплексной программы является местное самоуправление, решающее задачи этой программы. Очевидно, что важнейшим составляющим элементом комплексной программы муниципального развития должен стать генеральный план. В перечне мероприятий по генеральному плану содержатся: 1) сроки подготовки градостроительных планов по объектам капитального строительства местного значения, а также их параметры; 2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения; 3) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. Полномочия органов местного самоуправления села по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены статьей 15 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К вопросам местного значения села относятся: 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета; 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности села; 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения; 6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах села; 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах села; 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах села; 10) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; 13) обеспечение условий для развития на территории села физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 14) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; 15) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями села; 16) формирование архивных фондов; 17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 18) организация благоустройства и озеленения территории села, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах; 19) утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 20) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории села. 24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения; 26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства; 27) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством; 28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 29) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Дана привязка местоположения объектов, ориентировочные объемы и стоимость строительства (рассчитаны по аналогам), возможные источники финансирования. План реализации генерального плана разрабатывается по следующим направлениям: социальная сфера; инженерное обеспечение; транспортная инфраструктура; охрана окружающей среды.

# 2.  Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## 1. Мероприятия по усовершенствованию планировочной структуры территории

- Подготовить законопроект об утверждении административно-территориальных границ  и утвердить на уровне правительства Пермского края.

### 1.1. Развитие зон села

- Благоустройство жилой зоны.

- Формирование единой производственной зоны.

- Разработка проекта единой СЗЗ в проектируемой производственной зоне села.

- Ликвидация объектов негативного влияния: свалки, скотомогильник.

- Ликвидация стихийных свалок мусора на селитебной территории, в водоохраной зоне рек, планирование пешеходно–дорожной сети, рыхление почвы и травосеяние.

### 1.2. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территории села

- Резервирование территории для перспективного развития.

- Разработка проекта границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны.

- Формирование единой производственной зоны в восточной части села.

### 1.3. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

- Сохранение лесов, выделение ареалов перевода эксплуатационных лесов в защитные леса, имеющие средоформирующее, водоохранное и рекреационное значение.

- Увеличение ширины защитных лесных полос вдоль водотоков, примыкающих к Камскому экологическому коридору.

- Выявление ареалов эталонных высокобанитентных средневозрастных и старовозрастных массивов хвойных лесов.

- Организация новых заказников.

- Обустройство санитарно-защитной зоны вдоль автодорог, Большая Соснова-Оханск с посадкой шумо- и пылезащитной полосы лесопосадок.

## 2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

### 2.1. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

#### 2.1.1 Образование

Общеобразовательные школы

- Для обеспечения учащихся достаточным количеством учебных мест организовать обучение в две смены.

#### 2.1.2 Здравоохранение

- Сохранить существующие объекты здравоохранения: поликлинику, стационар дневной и 2 аптеки.

- Новое строительство и реконструкцию существующих объектов определять по мере необходимости.

#### 2.1.3 Культура и искусство

- Сохранить существующий клуб и библиотеку в селе, способствовать развитию кружков и детских школ искусств.

- Разработать проект границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны. Устанавливать зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- Обратить особое внимание на сохранение существующих памятников архитектуры и археологии.

#### 2.1.4 Физическая культура и спорт

- Разработать программу развития рекреационных зон в пределах села и окрестных землях.

- Сформировать спортивно-оздоровительную зону в северо-западной части села, включающую в себя строительство стадиона.

- Разработать программу развития лыжного спорта, сохранение и поэтапное развитие лыжных трасс и тренировочных баз.

- Осуществить проектирование и строительство универсально-спортивного комплекса

и плоскостных сооружений.

### 2.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Подготовить специальную программу из двух блоков по развитию внутрипоселковых улиц и дорог ( I болок) и внепоселковых (II блок).

- Разработать проект реконструкции главных улиц села с устройством асфальтобетонного покрытия:

а) ул. Ленина (на юго-восток от ул. Комсомольская ≈ 2 км

б) ул. Комсомольская≈ 2,5км

в) ул. Советская≈ 1,5км

г) ул. Блюхера от ул. Ленина ≈ 1,2км

д) ул. Гагарина от ул. Ленина≈ 1,5км

- Благоустроить улицы: устройство тротуаров, озеленение газонов, посадка деревьев, кустарников.

- Организовать открытые стоянки для временного хранения автотранспорта в общественных центрах и жилых районах села.

### 2.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### 2.3.1 Водоснабжение

- Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения установить зоны санитарной охраны в составе трёх поясов в соответствии со СНиП 2.1.4.1110-02.

- Водоснабжение I очереди жилой застройки предусмотрено непосредственно от   существующих и проектируемых водопроводных сетей и колонок.

- Водоснабжение II очереди жилой застройки предусмотрено непосредственно от проектируемых водопроводных сетей.

#### 2.3.2 Водоотведение

- Организовать вывоз сбросов из накопителей в специально установленные (отведённые) территории.

- Запроектировать и построить систему централизованной (или локальных) канализаций для производственных предприятий и общественного центра села.

- Системно работать над качеством индивидуальных (приусадебных) систем отвода (накопления, вывоза) бытовых стоков.

- Использовать сточные воды, не загрязненные в процессе производства, должны быть использованы в системах производственного водоснабжения предприятия или передавать другим потребителям, в том числе на орошение.

- Выявлять возможность использования обезвреженных осадков сточных вод для удобрения и других целей.

#### 2.3.3 Электроснабжение

- Для подключения потребителей на 1 очередь строительства на напряжение 0.4 кВ предусмотреть строительство   КТП 10/0.4 кВ 63 кВА в зоне усадебной застройки,. На расчетный срок предусмотреть строительство 2 новых трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ 63 кВА в зоне усадебной застройки и одной на 630 кВА.

#### 2.3.4 Теплоснабжение

- Предусмотреть собственные теплогенераторы, работающие на газе для  теплоснабжения жилых зданий, возводимых на участках нового строительства жилых зданий, строящихся на существующих участках.

#### 2.3.5 Газоснабжение

- Предусмотреть для газоснабжения существующей и проектируемой застройки части села установку двух шкафных регуляторных пунктов, в которых давление газа со среднего Р=0,3 МПа снижается до низкого и подается к жилым домам.

- Проложить газопроводы среднего давления.

- установить шкафные регуляторные пункты.

- проложить газопроводы низкого давления.

#### 2.3.6 Телефонизация

- Установить новую современную АТС типа «Электронный вынос» с поддержкой Internet на 2000 телефонных номера.

## 3. Мероприятия по охране окружающей среды

### 3.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Для охраны атмосферного воздуха Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий:

- Для всех юридических лиц, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе проектируемых объектов, необходимо:

-  провести инвентаризацию источников выбросов;

- для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ разработать проекты допустимых выбросов в соответствии с действующим законодательством и на основании проведенной инвентаризации организованных и неорганизованных источников;

-  разработать проект единой СЗЗ в проектируемой промышленной зоне села.

- Все существующие котельные необходимо перевести на газовое топливо, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 5542-87. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, изложенным в ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Так как в новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно–защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании натурных измерений, рекомендуется разработать проект СЗЗ для котельных села.

- Благоустройство существующих и вновь строящихся улиц и дорог внутри села с твердым покрытием. Для снижения пылеобразования необходимо предусмотреть поливку проезжей части и примыкающих зеленых насаждений.

- Для улучшения качества воды хозяйственно-питьевого назначения проводить мониторинг качества подземных вод, выявлять источники загрязнения. Для предотвращения микробного заражения - разработать II пояс зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и соблюдать режим особой охраны на территории I, II и III поясов зоны санитарной охраны источников подземного водоснабжения, установленный СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### 3.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

- Запретить захоронение биологических отходов в земляные ямы.

- Провести экологические изыскания с целью выявления способа консервации скотомогильника и последующей рекультивации загрязненной территории.

- Для утилизации биологических отходов организовать биотермическую яму, оборудованную в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил.

Генеральным планом предлагаются рекомендации по устранению негативных экологических процессов в почвах:

- Для контроля за образованием и размещением отходов производства и потребления,  предприятиям образующим отходы производства, разработать проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов, ежегодно отчитываться по форме статистической отчетности 2-ТП (отходы).

- СЗЗ кладбища максимально озеленить для устранения негативных процессов в почве.

- На селитебной территории, в водоохраной зоне рек рекомендуется: ликвидировать стихийные свалки мусора, планировать пешеходно–дорожную сеть, рыхлить почвы и осуществлять травосеяние.

- Организовать и вести мониторинг по изучению состояния загрязнения почв в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении.

- Отвод участков под строительство дошкольных и школьных учреждений, в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы мероприятий по ее рекультивации.

- Внимательно с соблюдением санитарных требований хранить и использовать минеральные и другие удобрения как на землях коллективного пользования, так и на приусадебных и садовых участках индивидуальных пользователей

### 3.4. Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

- Создать системы раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения.

- Создать площадки компостирования органических отходов природного происхождения  в местах их образования.

- Максимально использовать отходы минерального происхождения для рекультивации карьеров, при производстве строительных работ и строительных материалов.

- Минимизировать количество объемов захоронения.

### 3.5. Мероприятия по охране лесов

- Поэтапно, режимно и равномерно осваивать лесной комплекс.

- Создать устойчивую систему биогеоценотического разнообразия лесных ареалов и формаций.

- Конструировать природно-экологический каркас с системой стабильных функций и использованием лесоресурсного потенциала.

- Формировать многоуровневое, ступенчатое развитие лесопромышленного комплекса на основе экологического подхода к лесным ресурсам.

- Сохранять и повышать устойчивость существующих лесов.

- Формировать и реализовывать системы лесовостановления.

## 4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 4.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера:

- Изучать состояние окружающей среды и прогнозировать чрезвычайные ситуации;

- Собирать, обрабатывать и обмениваться в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

- Разработать и реализовать целевые и научно-технические программы и меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Планировать действия органов управления и сил единой системы, организовать подготовку и обеспечение их деятельности.

- Подготовить население к действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Пропагандировать знания в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

- Создавать, размещать, хранить и восполнять резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Проводить мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

- Ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.

Органам местного самоуправления необходимо  самостоятельно:

- Осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучать население способам защиты и действиям в этих ситуациях.

- Принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организовать их проведение.

- Осуществлять в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Осуществлять финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Организовать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживать общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаться за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

- Содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.

- Создать при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

### 4.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

- Осуществлять организационно-экономические меры, содействующие повышению устойчивости функционирования объектов экономики.

- Подготовить варианты возможного изменения и совершенствования кооперационных и производственных связей объектов и отраслей, в том числе систем жизнеобеспечения, способствующих устойчивому их функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций, проводить другие организационно-экономические мероприятия по повышению устойчивости.

- Разработать и внедрять безопасные технологии ускоренной безаварийной остановки цехов, технологических линий и оборудования производств с непрерывным технологическим циклом, перевод их на безопасный режим функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

- Разработать и реализовать специальные инженерно-технических решения, обеспечивающие повышение физической и технологической стойкости производственных фондов, осуществлять организационные и инженерно-технические мероприятия по защите этих фондов и персонала от поражающих воздействий.

- Создать и постоянно эксплуатировать локальные системы оповещения потенциально опасных объектов.

- Планировать взаимодействие между объектами по осуществлению возможного (при необходимости) маневра сил.

- Создать страховой фонда конструкторской, технологической, эксплуатационной документации.

- Накапливать и поддерживать в готовности к использованию резервные источники питания.

- Создать запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других материальных средств, необходимых для поддержания функционирования объектов в условиях прерванного материально-технического снабжения, принимать другие меры совершенствования материально-технического обеспечения.

- Подготовиться к возможной эвакуации особо ценного оборудования и персонала.

- Подготовиться к возможному восстановлению нарушенного функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения.

Организация конкретных действий по поддержанию и повышению устойчивости специфична для каждого объекта и разнообразна по своему содержанию. Однако в масштабе государства существуют общие меры организационного, правового, экономического характера, которые универсальны для всех объектов:

- Декларирование промышленной безопасности.

- Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности.

- Государственная экспертиза проектной документации.

- Государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

- Государственный надзор в области промышленной безопасности.

- Страхование природных и техногенных рисков и некоторые другие.

### 4.3. Мероприятия по усилению пожарной безопасности

- Создать условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

- Создать в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

- Оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

- Организовать и принять меры по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

- Принять меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

- Включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

- Оказать содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

- Установить особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности.

# 4. Графические материалы

1.  Схема объектов историко-культурного наследия с. Б.Соснова (ГП-5)

2. Основной чертеж генерального плана села Б.Соснова (ГП-1).

3. Схема развития инженерной инфраструктуры села   Б.Соснова  -НВК, ГС,ЭС,ССн.

Лист-1.

4. План границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и план границы села (ГП-4).

5. Схема прилегающих территорий (ГП-3).